Prova di COMPRESSIONE UNI 558

Definizione: la prova è di tipo statico, in quanto consiste nell’applicare lentamente un carico uniforme ad un provino alloggiato tra la traversa di lavoro e il cilindro idraulico della macchina universale per un tempo di 10 secondi, quindi si legge l’accorciamento nel micrometro/1000.

I provini sono  di forma cilindrica o prismatica, lavorati esclusivamente sulle facce di appoggio e, per materiali fragili con le proporzioni H=2d.

Solo i materiali fragili (ghisa e calcestruzzi) e poco duttili si rompono a compressione (pertanto va prestata più attenzione in quanto il momento della formazione della prima frattura non è annunciato come nel caso dei materiali plastici), mentre i materiali duttili si deformano vistosamente ma non si rompono.

Il carico unitario di rottura a compressione (RcR) è il carico che viene misurato quando compare la prima cricca in superficie o la rottura ed è dato dal rapporto tra il carico di compressione a rottura (Fc) e la sezione iniziale del provino (So).

Pertanto RcR= Fcr x 0.2/ So

Come limite di deformabilità viene scelto usualmente 0.2%.

Il carico ultimo (Fu) sarà ottenuto applicando gradatamente il carico, tenendo sotto controllo la forza ad intervalli regolari fino a raggiungere l’accorciamento desiderato.

Il diametro del provino di forma cilindrica varia da 10 a 30 mm.

Terminata la prova potremo calcolare i seguenti valori:

Accorciamento % (Ac)=(Lo-Lu/Lo)x100 				Lo=lunghezza iniziale

Lu= lunghezza finale

Ingrossamento % dopo rottura Zc= (Su-So/So)x100		So=sezione iniziale

Su=sezione finale dopo la prima cricca